Relay using led_on_off

Arduino code:

#include <OneButton.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// I2C LCD address

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Button pin

OneButton button(A0, true); // INPUT_PULLUP

// Relay pins

#define L1 2

#define L2 3

#define L3 4

// Relay states

bool RLY1 = LOW;

bool RLY2 = LOW;

bool RLY3 = LOW;

void setup() {

pinMode(L1, OUTPUT);

pinMode(L2, OUTPUT);

pinMode(L3, OUTPUT);

digitalWrite(L1, RLY1);

digitalWrite(L2, RLY2);

digitalWrite(L3, RLY3);

// LCD init

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("One Button Demo");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Ready");

// Button events

button.attachClick(singleClick);

button.attachDoubleClick(doubleClick);

button.attachLongPressStart(longClick);

}

void loop() {

button.tick();

}

// -------- BUTTON FUNCTIONS --------

// Single click → Relay 1

void singleClick() {

RLY1 = !RLY1;

digitalWrite(L1, RLY1);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Single Click");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Relay1: ");

lcd.print(RLY1 ? "ON" : "OFF");

delay(500);

}

// Double click → Relay 2

void doubleClick() {

RLY2 = !RLY2;

digitalWrite(L2, RLY2);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Double Click");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Relay2: ");

lcd.print(RLY2 ? "ON" : "OFF");

delay(500);

}

// Long press → Relay 3

void longClick() {

RLY3 = !RLY3;

digitalWrite(L3, RLY3);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Long Press");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Relay3: ");

lcd.print(RLY3 ? "ON" : "OFF");

delay(500);

}

Circuit diagram:

Output: